| INWESTOR: | Zarząd Województwa Podkarpackiego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | PROMOST CONSULTING SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA ul. Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów |
| NAZWA INWESTYCJI: | „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów” |
| ADRES INWESTYCJI: | Województwo: podkarpackie, Powiat: jarosławski, Gmina: Jarosław, Miejscowości: Koniaczów, Sobiecin |

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIECIA – BUDOWA DW 865 NA DŁ. 1+904 -4+179,22 KM

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE DW NR 865

| Kategoria drogi | „Wojewódzka” |
| --- | --- |
| Klasa techniczna drogi | „G” (droga główna) |
| Kategoria ruchu | KR 4 |
| Prędkość projektowa | 60 km/h |
| Prędkość miarodajna | 80 km/h |
| Liczba jezdni i pasów ruchu | 1 jezdnia po. 2 pasy ruchu |
| Szerokość pasa ruchu | 3,50 m |
| Ciąg pieszo-rowerowy | 2,5 m z dopuszczeniem ruchu pieszych |

UKSZTAŁTOWANIE POPRZECZNE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865

POMIARY I PROGNOZA RUCHU DROGOWEGO

Data wykonania pomiarów ruchu: 20.05.2020 r.

Prognoza ruchu na odcinku SR3-SK4

| Kategoria / rok | SDR poj. silnik. ogółem | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe bez przycz. | Sam. ciężarowe z przycz. | Autobusy | Ciągniki rolnicze + Motocykle | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | / |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / |
| 2025 | 11 722 | 9 830 | 1 134 | 256 | 366 | 118 | 18 | Oddanie inwestycji do użytkowania |
| 2030 | 12 497 | 10 518 | 1 171 | 265 | 396 | 129 | 18 | Okres eksploatacji inwestycji |
| 2035 | 13 221 | 11 160 | 1 205 | 273 | 425 | 140 | 18 |  |
| 2040 | 13 873 | 11 739 | 1 236 | 280 | 451 | 149 | 18 |  |

Prognoza ruchu na odcinku SK4-SR5

| Kategoria / rok | SDR poj. silnik. ogółem | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe bez przycz. | Sam. ciężarowe z przycz. | Autobusy | Ciągniki rolnicze + Motocykle | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | / |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | / |
| 2025 | 11 587 | 9 704 | 990 | 283 | 449 | 148 | 13 | Oddanie inwestycji do użytkowania |
| 2030 | 12 360 | 10 383 | 1 022 | 293 | 487 | 162 | 13 | Okres eksploatacji inwestycji |
| 2035 | 13 080 | 11 017 | 1 051 | 302 | 522 | 175 | 13 |  |
| 2040 | 13 729 | 11 588 | 1 078 | 310 | 554 | 186 | 13 |  |

KATEGORIA RUCHU

Kategoria ruchu na odcinku SR3-SK4

Trwałość zmęczeniowa - liczba osi obliczeniowych o nacisku 100 kN w założonym okresie obliczeniowym:

N100 = 3,72 [mln osi stand.]  KR4

| KAT. RUCHU | N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) |
| --- | --- |
| KR1 | 0,03 < N100 ≤ 0,09 |
| KR2 | 0,09 < N100 ≤ 0,50 |
| KR3 | 0,50 < N100 ≤ 2,50 |
| KR4 | 2,50 < N100 ≤ 7,30 |
| KR5 | 7,30 < N100 ≤ 22,00 |
| KR6 | 22,00 < N100 ≤ 52,00 |
| KR7 | N100 > 52,00 |

Ustalona liczba osi obliczeniowych 100 kN w założonym okresie eksploatacji wynosi ok. 3,72 mln, co kwalifikuje obciążenie ruchem na drodze do kategorii ruchu KR4.

Kategoria ruchu na odcinku SK4-SR5

Trwałość zmęczeniowa - liczba osi obliczeniowych o nacisku 100 kN w założonym okresie obliczeniowym:

N100 = 3,70 [mln osi stand.]  KR4

| KAT. RUCHU | N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) |
| --- | --- |
| KR1 | 0,03 < N100 ≤ 0,09 |
| KR2 | 0,09 < N100 ≤ 0,50 |
| KR3 | 0,50 < N100 ≤ 2,50 |
| KR4 | 2,50 < N100 ≤ 7,30 |
| KR5 | 7,30 < N100 ≤ 22,00 |
| KR6 | 22,00 < N100 ≤ 52,00 |
| KR7 | N100 > 52,00 |

Ustalona liczba osi obliczeniowych 100 kN w założonym okresie eksploatacji wynosi ok. 3,70 mln, co kwalifikuje obciążenie ruchem na drodze do kategorii ruchu KR4.

Skrzyżowanie SK-4
z DG111515Rw km 2+748,75 km

| Skrzyżowanie SK-4 z DG111515Rw km 2+748,75 km (przepustowość skrzyżowania) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | DW 865 Sieniawa* | DW 865 Jarosław* | DG111515R-Koniaczów | DG111515R-Sobiecin |  |
| Przepustowości pasa ruchu [poj/h] | 2025 | - | - | 361 | 357 |  |
|  | 2035 | - | - | 309 | 306 |  |
| Klasyfikacja warunków ruchu [-] | 2025 | - | - | I - b. dobre | I - b. dobre |  |
|  | 2035 | - | - | I - b. dobre | I - b. dobre |  |
| Średnie straty czasu pasa ruchu [s/poj.] | 2025 | - | - | 10 | 11 |  |
|  | 2035 | - | - | 12 | 14 |  |
| Stopień wykorzystania wlotów [%] | 2025 | - | - | 7 | 13 |  |
|  | 2035 | - | - | 10 | 17 |  |

*relacja nadrzędna

Skrzyżowanie SR-5
z DW865 w km 4+179,22

| Skrzyżowanie SR-5 z DW865 w km 4+179,22; (przepustowość skrzyżowania) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok | DW 865 (zad 3) | DW865 (zad 2) | DW870 (kierunek od Lubaczowa) | DW870 (kierunek od Jarosławia) |  |
| Przepustowość możliwa wlotu [poj./h] | 2025 | 939 | 829 | 973 | 831 |  |
|  | 2035 | 914 | 795 | 954 | 791 |  |
| Rezerwa przepustowości możliwej wlotu [poj/h] | 2025 | 549 | 553 | 653 | 445 |  |
|  | 2035 | 474 | 483 | 592 | 355 |  |
| Poziom swobody ruchu / warunki ruchu [-] | 2025 | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre |  |
|  | 2035 | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre | I - b. dobre |  |
| Średnie straty czasu [s/poj.] | 2025 | 5 | 5 | 4 | 7 |  |
|  | 2035 | 6 | 6 | 5 | 9 |  |
| Miarodajna dł. kolejki [P] | 2025 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |
|  | 2035 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |
| Zasięg kolejki [m] | 2025 | 20 | 13 | 13 | 19 |  |
|  | 2035 | 20 | 13 | 13 | 25 |  |

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY – OD KM 1+904 DO 4+179,22

PRZEPUST EKOLOGICZNY – PZM5 –KM 2+298,71

PRZEPUST – PZM6 –KM 3+140,94